## Паяем переходник на миниджек

(c) Death666 Оригинал и обсуждение находится здесь

Спаял переходник на миниджек, но не по схеме HHS-550, а IMS-700. Подключил это всё к телу и к колонкам от компа (активировался профель "Музыка задана" и появилась маленькая колонка вверху ) - мне показалось что звук громче, чем когда подключаешь миниджек, собранный по схеме HHS-550. Сразу вырубил колонки и втыркнул уши (16 Ом) - И ТОЧНО: ИГРАЕТ ТАК ГРОМКО, ЧТО СЛУШАТЬ НЕВОЗМОЖНО!!! Наверное, при замкнутом 2 и 7(IMS-700) пинах усилок телефона усиливает сигнал больше, чем при замкнутых 2 и 6; 3, 4 и 7(HHS-550)! Если это предположение верно, то вопрос: где предел его усилительных способностей? Может заставим высокоомные уши громко играть?

Вывод: все юзеры переходников на миниджек - паяльники в руки и делайте из HHS-550 IMS-700!!!

Важное замечание: РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА CX75, M75, S75, SL75, SXG75, т.к. только эти модели умеют работать с IMS-700! (спасибо FXv и Maxx за дополнение)

Во-первых надо сказать, что данный переходник предназначен ТОЛЬКО для прослушивания музыки и если вы часто и много говорите по своему Семёну, то будет немного неудобно подкл/откл данный девайс(эта прблемма сейчас решается...).

Во-вторых этот переходник имеет смысл только при наличии хороших наушников с сопротивлением 16 ОМ - таким сопротивлением обладают почти все так называемые "затычки" (у меня philips за 18$ с изоляцией от внешних звуков); если сопротивление больше чем 16 ОМ, то звук будет тише.

Нам понадобяться следующие вещи:

1) Simens-овский штекер, желательно с полной гребёнкой пинов(ножек, контактов - кто как называет...). Если есть возможность купить этот штекер отдельно - прекрасно, если нет - идём на рынок и ищем самую дешёвую и самую китайскую моновскую гарнитуру (2-2,5$). Штекер от зарядки не пойдёт - там конструктивно предусмотренно только 2 пина, а нам надо min 7 (конечно, если есть желание, можно попытаться самому сделать пины из проволки).

2) Миниджек. Его можно приобрести на любом радиорынке, радиомагазине, радиокиоске... Мне он обощёлся в 0,3$.

3) Паяльник. Желательно с тонким жалом (хотя и с толстым можно справиться). Где брать - думайте сами (у друзей, на работе, в магазине... найти на балконе ).

4) Тестер. Желательно, но не обязательно. Хотя вещь для радиоэлектроника весьма полезная.

5) Свободное время и желание. Без комментариев.

Теперь непосредственно про изготовление: Берём нашу китайскую гарнитуру, говорим ей "пока", и безжалостно отрезаем штекер с 10 см (примерно) провода! Ах да, перед этим можете воткнуть обречённую гарнитуру в тел и послушать музыку(для сравнения с конечным результатом), но не расстраевайтесь если она ваобще не заиграет (Китай - дело тонкое)... После "обрезания" нужно вскрыть корпус штекера - как правело он на 4 защёлках: 2 внутренние и 2 внешние. При помощи иголки открываем 2 внешние защёлки, внутренние обычно отщёлкиваются потом сами.

Перед нами внутреннее содержимое: 12 пинов, некоторые из которых замкнуты, от некоторых отходят провода(всё зависит от типа гарнитуры). Обычно на рынках продают гарнитуры HHS-510 и значит замкнуты будут 2 и 5; 3, 4 и 6 пины. Провода выходящие из штекера (их 4) обычно припаяны к 7, 10, 11 и 12 пинам(хотя могут быть припаяны и к другим - но нам это не важно).

Всё, паяльник в руки и можно приступать к основной работе - ПЕРЕПАЙКЕ. Она состоит, грубо говоря, из трёх этапов: перезамыкание пинов; перепаевание выходящих проводов для снятия стереосигнала; припаевание самого миниджека. О каждом по порядку:

1) Замыкание пинов нужно для того, что бы телефон определил какой аксессуар к нему подключен. Замыкание производится обычными кусочками провода, а 3 и 4 пины обычно замыкают просто каплей припоя. Что-бы Семён опредилил, что к нему подключён IMS-700, надо замкнуть 2 и 7; 3 и 4 пины. Проще всего переделать нашу гарнитуру след. образом: проводок, соединяющий 2 и 5 отпаять от 5 и припаять к 7; а провод соединяющий 6 с 3 и 4 просто перекусить, либо отпаять. После этих несложных операций желательно проверить правельно ли замкнуты пины, для этого берём тестер, переключаем его в режим прозвонки и прозваниваем 2 и 7; 3 и 4 пины - если тестер радостно пищит, то всё в норме, если грустно молчит, то переделываем заново. Если вдруг тестера не оказалось рядом, то можно просто воткнуть штекер в телефон - если профель "музыка задана" активируется - все OK, если нет - переделываем.

2) После того как нужные пины замкнуты, разбираемся с выходящими проводами. Как я уже написал выше, от штекера отходят 4 проводка: кнопка, микрофон, левый(или правый) канал и общее заземление. Т.к. IMS-700 не поддерживает ни кнопку, ни микрофон, да и заземление нужно повесить на другой пин, мы ОТПАИВАЕМ все 4 проводка! Далее, с обрезанной стороны провод нужно зачистить и хорошенько пропаять концы(для снятия защитного слоя лака). После всех этих операций, если всё делали правельно, у нас должен получиться 10см.-овый кусочек четырёхжыльного провода. Для нашей цели достаточно трёхжыльного провода: левый звуковой канал, правый звуковой канал и заземление. Что бы в нашем проводе не болталась лишняя жылка, мы просто из любых двух делаем одну(скручиваем концы вместе и пропаеваем). Итак, перед нами 10см.-овый кусочек трёхжыльного провода. Всё, можно припаивать:

один проводок к 8 пину(левый канал), один - к 10 пину(правый канал) и последний (желательно тот, который скручен из двух) - к 9 пину (заземление). Если паяльник с толстым жалом, то мы можем (случайно) каплей припоя замкнуть не нужные пины, что бы этого не произошло берём пинцет и просто вытаскиваем нужный нам пин (тянуть посильней), припаеваем его к проводку и аккуратно вставляем на место. Далее желательно прозвонить припаянные провода, если всё OK, то можно собирать корпус штекера.

3) Раскручиваем миниджек, перед нами три контакта: центральный - заземление, по бокам - левый и правый (левый обычно немного заглушон пластмассой). Всё, вперёд припаевать: левый к левому, правый к правому, земля к земле! Перед припайкой убедитесь, что бы в открученную часть миниджека был продет припаевыемый провод, т.к. потом не закрутите и прийдётся всё отпаевать. После всех операций скручиваем миниджек, вставляем штекер в тел, подключаем, например, колонки от компа и слушаем есть звук или нет. Если есть - всё OK, можете себя поздравить!

Подключите 16ОМ-ые наушники, включите mp3-плеер и оцените max громкость звучания!